BAS对直流机柜对时、和总开总关协议点位确认

| 序号 | 信号名称 | 通讯地址 | 十六进制地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全亮/全灭反馈 |  |  |  |  |
| 1 | 全亮模式 | 40002 | 0x0001 | Bit0=1：全亮模式； Bit0=0：无意义 |
| 2 | 全灭模式 | 40002 | 0x0001 | Bit1=1：全灭模式； Bit1=0：无意义 |
| 全亮/全灭控制 |  |  |  |  |
| 3 | 全亮与全灭控制 | 40205 | 0x00CC | Bit0=1：全亮控制； Bit0=0：无意义 |
| 4 |  |  |  | Bit1=1：全灭控制； Bit1=0：无意义 |
| 时间设置 |  |  |  |  |
| 5 | 时间设置-年 | 40206 | 0x00CD |  |
| 6 | 时间设置-月 | 40207 | 0x00CE |  |
| 7 | 时间设置-日 | 40208 | 0x00CF |  |
| 8 | 时间设置-时 | 40209 | 0x00D0 |  |
| 9 | 时间设置-分 | 40210 | 0x00D1 |  |
| 10 | 时间设置-秒 | 40211 | 0x00D2 |  |